&#13;

<p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;"/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">合同编号：______________</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;"> </p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">甲方：______________________</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">乙方：______信息系统有限公司</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;"> </p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;"> ______（甲方）与______信息系统有限公司（乙方）在通过友好的技术交流和协商后，就JJD-V型催化剂颗粒激光在线监测系统的升级、生产、安装调试等有关技术问题达成如下协议：</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;"> </p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">一、JJD-V催化剂颗粒激光在线监测系统功能要求；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">监测烟气中催化剂颗粒浓度和粒度分布；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">当催化剂浓度超限时应发生报警信号；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">以数据文件格式记录监测到的数据；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">监测、查询、打印当前和历史数据、曲线、报表；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">输出4～20mA的浓度及粒度信号。（可进入DCS系统）</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">JJD-V催化剂颗粒激光监测系统构成：</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">激光发射器系统；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">激光接受器系统；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">信号处理系统；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">工业微机系统；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">中心控制柜；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">吹扫系统；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">技术条件：</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">激光在线监测系统的监测范围；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">三旋入口催化剂颗粒浓度范围：0～2g/m</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">三旋出口催化剂颗粒浓度范围：0～300mg/m</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">监测精度：15mg/m</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">激光在线监测系统每个测点具有4个4～20mA信号输出；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">其中：  入口                 出口</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">浓度值：0～2g/m              浓度值：0～300mg/m</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">粒度值：0～30m 粒度值：0～5m</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">30～50m5～10m</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">50～80m10～20m</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">二个报警输出（24V，PC、0．5A）</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">净化风压力低0．25MPa～0．6MPa</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">催化剂浓度超限（可设定）</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">系统使用环境要求：</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">供电电源：</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">中心操作柜：220V5% ；10A，50HZ</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">激光发射系统：220V5%；1A，50HZ</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">净化风源：</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">风量不小于0．025m/s（洁净无油无水）</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">风压不小于0．35MPa（防爆表压）</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">露点：-20 ℃</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">环境温度：</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">中心操作柜：10℃～30℃</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">激光发射、接收系统：-20℃～50℃</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">供货范围：（主要组件清单）根据单点或双测点需求</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">激光发射系统：_______________________（含氦氖激光发射器，电子组件，机械组件）</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">激光接收系统：_______________________（含激光接收器，光学组件，电子组件，机械组件）</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">信号处理系统：_______________________（D板，E板，滤波板，总线板，XY板，信号处理箱）</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">工业微机系统：_______________________（含WIN98和应用软件）HP激光打印机</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">中心控制柜：_______________________  （横河）ENGS、7501100705mm（宽深高）色标号GSBQ5101-94</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">空气过滤罐：_______________________   型号：DN400（Ф6001000mm165Kg）</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">吹扫系统：_______________________    （防爆接线箱，压力表，分水滤气器，调压气）</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">整套系统配带：_______________________（光能表，护目镜，Y型扳手）</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">二、甲方负责采样点平台，仪表净化风管道，联接电缆设计并安装</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">1．甲方负责提供不锈钢闸阀PN2．5MPa，DN100______只（连接螺栓18mm，螺栓孔中心圆Ф18mm），不锈钢管高颈法兰（JB/T82．．1-94）PN2．5MPa，DN100_____只，不锈钢管Ф1088，250mm______节，并按YJB-04，YJB---10 ，要求将闸阀，高颈法兰短管安装于烟气管道上。开孔高度见YJB-11，开孔时供方到现场指导施工。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">2．甲方负责提供净化风源到监测点现场，风管口径1．5～2．0寸（DN40），连接PN2．5MPa，DN40闸阀。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">3．甲方提供电源线及12对信号线（单点而言）（发射端5对电源线，接收端7对），并引到监测点发射端防爆接线箱，（接线箱电缆入口尺寸G3/2Ф40）使用总屏加分屏蔽电缆（导线直径1mm），风压报警的电接点压力表报警信号线一对送DCS系统；端子接线由供方完成。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">4．甲方负责从监测系统采样点到控制室的连接电缆铺设。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">5．甲方配合乙方完成监测系统的现场安装，调试。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">三、技术服务及培训</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">1．乙方负责提供JJJD-V催化剂颗粒激光在线监测系统说明书、技术资料各5份。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">2．随机配备工具Y型扳手，护目镜，光能表 。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">3．系统软件及用户软件光盘一张。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">4．乙方负责对甲方仪器维护人员进行免费培训，包含到厂家理论讲课，及现场指导操作，维护培训。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">四、售后服务</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">1．质保期为交货后一年内。质保期内，非人为因素的故障包括硬件更换。乙方无偿服务，质保期后乙方对仪器终身服务，用户有问题提出时，应在48小时内赶到现场进行处理。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">2．并长期有偿提供备件，提供免费标定服务。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">五、质量保证</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">在质保期内由于质量问题发生故障，由乙方免费维护。质保期满后，仪器故障乙方负责服务，材料费甲方负担。质保期内由于甲方人员操作不当，材料费由甲方负责。该分析仪的关键部件，激光发射器（由激光管HN-L和高压电源组成）的使用寿命20000H，发射电源，镜片等使用寿命三年。使用寿命范围内出现质量问题，乙方免费更换，使用寿命后，甲方有偿采购，乙方对系统的完整性负责。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">六、 验收标准和方式</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">1．乙方提供的监测系统要符合甲方要求及乙方出厂标准。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">2．验收标准为甲方的标准。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">3．验收合格后甲方出据验收报告。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;"> </p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;"> </p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">甲方：_______________</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">代表：_______________</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">乙方：_______________</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">代表：_______________</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">______年____月_____日</p>&#13;