<br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">甲方：___________项目经理部</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">乙方：电工</p><br/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">1．虚心接受总公司、项目、班组（或劳务队）安全管理和教育，严格按照电工安全操作规程和有关安全用电的法律、法规、规定进行电工操作和用电管理，酒后不准登高作业。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">2．保证所有露天闸刀开关有箱、有盖、有门、有锁，防漏雨；不用时能锁住闸刀，并注明拿锁匙人的名字；整修线路或用电器需断电时，还能锁住闸刀，并挂上“正在检修，请不要合闸”的牌子。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">3．不准将电线或电缆拖地使用，不准将电线或电缆直接绑在钢筋、钢管上，特别不准许将电线或电缆拖在地面任车碾人踏，立杆拉线，电线与人员机车要保持足够的安全距离，用电设施和布线严禁零乱摆放。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">4．每天要经常检查用电器具和线路有否漏电、有否带电移动潜水泵等电器的事故隐患。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">5．根据项目移动用电机具、潮湿环境下的用电器和其他容易漏电的电气情况（特别是缺少电极屏障的碘钨灯），要向主管申请购买安装漏电保护器；对投入使用的电气材料机具的安全性，要进行检验，有危及安全的地方，要向领导作书面报告，消除事故隐患。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">6．尽量不要带电操作，特别在危险场所（工作场地狭窄，周围有对地电压在220伏以上导体等），禁止带电作业；如果无法避免，应在采取确保安全的防范措施后进行。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">7．经常检查工地和员工、临时工、民工住房的用电情况，检查是否存在用电安全隐患，是否有用电线挂衣服、毛巾现象，是否有用电炉和用电热管烧水等违规现象并加以纠正。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">8．经常给涉电民工进行安全用电教育，教育开机人要侧身打闸刀开关，制止不安全的用电行为，防止触电和电弧伤人。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">9．对自身安全隐患要及时纠正，发现旁人的安全隐患要及时指出并协助消除，对自己不能处理的隐患，要及时向上级和项目安全员反映。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">10．对自已过失造成的违章和事故负责，并愿接受公司和项目的相应处罚；对电工的个人处罚，不能免除或者减轻项目对生产<a href='https://www.lawpa.cn/shigu/10.html' target='_blank' data-horse>安全事故</a>伤亡依法应承担的责任。</p><br/><br/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">甲方代表（签章）：_________乙方签字（盖章）：_____________</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">________年_______月_______日________年________月________日</p>